Техническое задание (ТЗ)

- Предмет разработки –

Рабочая площадка – сборный понтон, предназначенный для установки на нем экскаватора каматцу PC-300 c рабочей стрелой 18 метров, рабочая нагрузка 35тонн , выполняющего работы на акватории, основной вид которых – разработка подводных траншей для укладки трубопроводов при преодолении водных преград..

- Основные данные о разрабатываемом объекте

1) Рабочая площадка должна строиться  по проекту и рабочим чертежам, согласованным с Российским Речным Регистром  (РРР)  и под его наблюдением.

2) Рабочая площадка должна собираться из  модулей, представляющих собой однотипные понтоны, изготовленные из стали способом сварки в соответствии с технологиями, принятыми в судостроении.

2)  Районы эксплуатации площадки–  неклассифицируемые  водные (не имеющие разряда РРР) и  бассейны разрядов «Л» и  «Р» (высота волны до 1,2 м).

Ориентировочные  предельные значения  оцениваются таким образом:

- скорость ветра – до 8 - 10 м/с;

-  высота волны  - до 0,8 м.

главные размерения понтонов составляют:

длина – 12,0 м; ширина – 2,4 м; высота борта – 1,2 м,

которые обеспечивают наилучшие условия транспортирования  понтонов на автомобилях к месту сборки и работы площадки. Конфигурация площадки в сборе представлена.

- из трех или пяти  понтонов, соединенных бортами;

4) Соединение понтонов между собой должно выполняться с помощью прочных быстроразъемных соединений, обеспечивающих возможность сборки рабочей площадки из понтонов на плаву без применения дополнительных плавсредств.

5) Для раскрепления на акватории  рабочая площадка должна быть оборудована устройством закольных свай, включающим четыре комплекта, в состав каждого из которых входят:

- шахта закольной сваи, вваренная в корпуса двух понтонов;

- закольная свая.

6) Для заезда на площадку экскаватора либо другой техники в состав комплекса должно входить аппарельное устройство с двумя аппарельными мостами.

  - Понтоны.

3.1.1. Главные размерения понтонов приняты

- L x B x H = 12,0  х  2,40  х  1,20 м.

3.1.2 Понтоны выполнены  с подрезами в оконечностях.

3.1.3  Толщина листов  наружной обшивки, переборок и настила палубы, а также характеристики сечений балок набора корпуса выбирается в соответствии с Правилами РРР для судов класса «Р».  При этом  вводятся требуемые Правилами поправки:

- на передвижение по палубе экскаватора.

3.1.3  Для повышения надежности понтонов в эксплуатации в условиях риска  получения пробоины наружной обшивки, учитывая условия работы на мелководье и на незнакомой акватории, каждый понтон разделен на три водонепроницаемых отсека двумя поперечными водонепроницаемыми переборками.

3.1.4 Для доступа в отсеки для осмотра и текущего ремонта, а также внеочередного ремонта при необходимости восстановления повреждений в палубе над каждым отсеком устраивается горловина с прокладкой на часто расположенных шпильках

3.1.5  В пределах каждого отсека установлена труба, заканчивающаяся горловиной на палубе для подсоединения насоса  для осушения отсека. К крышке горловины  прикреплен футшток  для контроля наличия воды в отсеке.

3.1.6  Для вентиляции отсеков в каждом из них  установлены по два вентиляционных канала в противоположных концах

3.1.7 В пределах каждого отсека на  палубе установлены гуськи с крышками, один из которых установлен на трубе,  заканчивающейся на высоте около 200 мм от днища понтона, а другой – непосредственно над отверстием в палубе.

3.2  Рабочая площадка в сборе

3.2.1 Конфигурация сборки площадки принимается с уступом, благодаря чему повышается продольная остойчивость судна (способность противостоять наклонениям в продольной плоскости при  действии наклоняющих моментов, вызванных работой экскаватора), и возможность лучшей удифферентовки площадки. Наличие  уступа наиболее благоприятно при разработке траншей.

3.2.2  Закольные сваи изготавливаются из круглой толстостенной трубы диаметром  250-300 мм  с толщиной стенки 8-10 мм, с наконечником и приспособлениями для ее перемещений грузоподъемными средствами. Основные виды рабочих перемещений – опускание сваи в шахту, выдергивание сваи из грунта и  подъем  и фиксация сваи в верхнем  (транспортном)  положении.

Оборудование, устанавливаемое на палубе (лебедка, киповая планка) должны крепиться к палубе с  помощью болтов и специальных гнезд, вваренных в палубный настил понтонов.

Примечание. Это относится ко всему съемному оборудованию, которое предполагается  или может быть предусмотрено для установки на площадке.